HPC -- Teacher Policy技术方案

# 简介

训练一个速度命令的行走策略（在unitree_lab的Unitree-G1-29dof-Velocity的基础上进行修改），任务名称Unitree_velocity_perception

# 训练流程

## 网络1 -- 地形编码器 (Terrain Encoder）

搭载激光雷达获取高程图信息

输入：无噪声的机器人中心高程图 et

输出： 空间地形特征ft_terrain（128）

网络结构（MLP）

Python terrain_encoder_dims=[256, 128] # 187 -> 256 -> 128

高程图输入维度信息：

X 轴点数：1.6÷0.1=16。通常在实现时会包含零点或边界点，所以往往是 17 个点。

Y 轴点数：1.0÷0.1=10。包含边界通常是 11 个点。

展平后的总维度：17×11=187 维。（如果是严格按除法算，则是 16×10=160 维）。

Python height_scanner=HeightScannerCfg( enable_height_scan=False, prim_body_name=MISSING, resolution=0.1, size=(1.6, 1.0), debug_vis=False, drift_range=(0.0, 0.0), # (0.3, 0.3) ),

## 网络2 -- 策略网络 (Actor Encoder）

输入：

地形编码器输出的空间特征 ft_terrain（128）、

基座 （1）、

局部机身旋转矩阵（9）、

局部机身线速度（3）、

局部机身角速度（3）、

指令根节点线速度（3）、

指令根节点角速度（3）、

关节位置（29）、

关节速度（29）、

上一帧动作（29）

输出：29个dof的期望位置

## 网络3 -- Critic网络

输入:与Actor网络完全一致

输出：状态价值估算V（s）

# 其他设计思想

观测量中与Unitree-G1-29dof-Velocity相同的观测，可以直接复制原本观测获取的逻辑

尽可能保留原本Unitree-G1-29dof-Velocity的reward设置

Actor、Critic网络，采用LSTM + MLP结构（放弃原本Unitree-G1-29dof-Velocity的普通MLP结构）

网络的流水线顺序：187维高程图 → MLP地形编码器 → 输出128维特征 → 与当前帧本体感受拼接 → LSTM层 → MLP层 → 输出动作。